- 附件1

- 2026年度AI+气象“揭榜挂帅”专项榜单

一、首都极端天气短临智能预报模型研发及示范应用

（一）需求目标

针对首都极端天气短临预报中0-3小时强降水预报精度不足、4-6小时预报能力缺失、城市局地预报分辨率不够以及雷暴大风、回波反射率因子等要素预报能力不足的问题，研发0-6小时短临智能预报模型体系。利用精细化数据、样本优化和模型增量训练强化极端降水预报，融合雷达、卫星、自动站、探空和数值模式等资料，建成涵盖强降水、雷暴大风、雷达回波的0-6小时短临预报能力，并在环北京地区和首都核心区域开展示范应用。

（二）考核指标

1.形成时间分辨率≤10分钟的0-6小时短临预报能力，京津冀地区空间分辨率≤500米，首都六环以内区域空间分辨率≤100米。

2.强化短时强降水预报的落区和强度识别，0-3小时强降水（雨强≥20mm/h）预报Bias＜2.0、TS≥0.2；4-6小时强降水（雨强≥20mm/h）预报Bias＜2.0、TS≥0.15；0-6小时强降水（雨强≥50mm/h）预报评分较现有业务水平提高10%。

3.扩展极端要素预报能力，0-3小时7级以上雷暴大风预报Bias＜2.0、TS≥0.27；0-3小时8级以上雷暴大风预报Bias＜2.0、TS≥0.12;35dBZ回波3小时预报Bias＜2.0、TS≥0.3。

4.在由专业气象预报员开展的模型预报结果与其他业务常用产品的业务应用综合性能对比中，模型预报结果“排名第一”过程数占总过程数比≥70%。综合性能评估中预报要素权重按降水、雷暴大风、回波递减。

（三）项目交付成果

1.0-6小时短临智能预报模型1套（代码、权重，部署方案）。

2.2027年5月底前完成模型在北京市气象台的部署，2027年6-9月参加汛期实战，实时评估模型性能。

（四）项目周期

不超过1年。

（五）榜单金额

本榜单采用赛马机制，将同时支持不少于2家揭榜团队开展研发。每家不超过600万元。

二、短期极端天气数智融合预报关键技术研发与示范应用

（一）需求目标

针对短期极端天气预报中暴雨落区和强度预报精度不足、集合概率预报可靠性不够的问题，面向0-72小时高时空分辨率精细化业务预报需求，开展短期天气数智融合预报关键技术研发与示范应用。探索数值预报与人工智能融合创新路径，研发数智融合确定性预报模型、数智融合集合概率预报模型，建成1公里分辨率、最长时效72小时的预报体系，生成确定性预报与集合概率预报产品，实现研发成果在北京市气象台业务示范应用。

（二）考核指标

1.形成京津冀及周边地区空间分辨率1公里、逐1/3/6/12/24/48/72小时累计降水的数智融合确定性预报产品和集合概率预报产品。

2.提升暴雨极值、落区和强度预报能力，累计降水≥50mm/24小时的集合预报AROC达到0.6以上，最优百分位预报0-72小时平均Bias在［0.5，1.5］之间，平均TS≥0.25；累计降水≥50mm/24小时的确定性预报0-72小时平均Bias在［0.5，1.5］之间，平均TS≥0.25。

（三）项目交付成果

1.短期数智融合天气预报模型1套（代码、权重，部署方案）。

2.短期数智融合极端天气集合概率预报模型1套（代码、权重，部署方案）。

（四）项目周期

不超过1年。

（五）榜单金额

不超过400万元。

三、次季节极端气候数智融合预测关键技术研发与示范应用

（一）需求目标

面向15-60天次季节尺度强降水、高温、强降温等极端气候事件预测需求，强化数值模式与人工智能模型深度融合。依托多源观测与再分析数据，揭示海气相互作用和大气环流异常对极端事件的影响机理，挖掘诱发极端事件爆发的可预测前兆信号，攻关物理约束智能融合、集合扰动构造、极端事件表征学习与智能降尺度等关键技术，自主构建“物理+AI”数智融合预测技术体系。研制涵盖极端事件发生时段、强度极值、持续时长及空间落区的次季节尺度智能预测产品和系统，实现华北区域5公里分辨率精细化预测，显著提升极端事件预测准确率与业务可用性，为防灾减灾和重大活动气象保障提供科技支撑。

（二）考核指标

1.构建1套面向次季节极端气候的“物理+AI”融合训练与评估专用数据集，涵盖多源观测、再分析资料、数值模式及AI模型的历史回报数据，时间跨度不少于20年，气象要素不少于8个，完成数据质量控制及标准化处理，形成多源融合数据集产品1套。

2.突破物理约束智能融合、集合扰动构造、极端事件表征学习与智能降尺度等核心技术不少于4项，形成具有自主知识产权的技术方案或算法模块，其中至少2项技术成果通过专家评审，技术指标达到国内领先水平。

3.构建一体化理论模型来解析极端气候事件跨尺度演变机制，探索多圈层多尺度可预测信号，并为AI模型系统提供可靠的海气环境等物理约束。

4.构建1套自主次季节极端气候“物理+AI”数智融合预测模型系统，覆盖华北地区，支持强降水、高温、强降温等多类极端事件的协同预测。研制涵盖发生时段、强度极值、持续时长及空间落区的次季节智能预测产品，实现华北区域5公里分辨率、15-60天逐日滚动预测和智能偏差订正功能，模型推理效率较传统数值模式提升10倍以上，具备业务化稳定运行能力。

5.针对15-60天次季节极端事件，融合模型的综合预测准确率较当前主流数值模式或AI模型提升5%以上。

6.在北京市气象局开展应用示范，在重大活动气象保障或防灾减灾决策服务中提供有效支撑案例不少于2个，业务试运行故障率低于2%。

（三）项目交付成果

1.“物理+AI”数智融合预测模型系统1套。

2.华北区域5公里分辨率15-60天强降水、持续性高温和强降温等预测产品体系1套。

3.相关源代码、说明文档、使用手册等文档资料。

4.示范应用报告。

（四）项目周期

不超过1年。

（五）榜单金额

不超过400万元。